Протокол обмена (Шумомер). V.2.

Оглавление

1.	Общее описание.	2

2. Описание пакета.	3

3. Описание команд.	5

3.1. Системные команды.	5

3.1.1. Пинг (0x0000).	5

3.1.2. Блокировка клавиатуры прибора (0x0001).	5

3.1.3. Чтение версий прибора (0x0002).	5

3.1.4. Установка скорости обмена по UART (0x0003).	5

3.1.5. Установка нового адреса прибора (0x0004).	5

3.1.6. Перезагрузка (RESET) прибора (0x0005).	6

3.1.7. Выключение питания прибора (0x0006).	6

3.1.8. Читаем номер прибора (0x0009).	6

3.2. Настройки прибора.	6

3.2.1. Установка времени (0x0100).	6

3.2.2. Установка даты (0x0101).	6

3.2.3. Настройка шаблонов для чтения данных (0x0102).	6

3.2.4. Чтение данных по шаблону (0x0201).	17

3.2.5. Переключение состояний прибора (0x0208).	18

4. Коды ошибок.	19

- Общее описание.

Протокол является запрос-ответным, т.е. полудуплексным. Но возможна работа в потоковом варианте в полнодуплексном режиме. Для этого в приборе имеются циклические входной буфер и обычный выходной.

Физическим уровнем протокола является интерфейс RS-232, но также имеется возможность передачи его по Ethernet с использованием, например, UDP-протокола или других сетевых интерфейсов поддерживающих TCP/IP стек (например, WiFi). Также возможно использование, например, RS-485, потому что сам протокол обеспечивает простейшую адресацию для создания элементарной сети.

Инициатором обмена данными между прибором (сервером) и клиентом (ПК, КПК и т.п.) всегда является клиент. Обмен данными происходит посредством сообщений (пакетов). Клиент посылает пакет-запрос, прибор отвечает либо пакетом-ответом, либо сообщением об ошибке. Если прибор не прислал ответ клиенту в течении 3-х секунд, то клиент начинает обрабатывать ситуацию тайм-аута (прибор не отвечает).

ВНИМАНИЕ: Исключением является ситуации в специальном(ых) режиме(ах), когда прибор сам посылает ответные сообщения (пакеты) с определенной дискретностью. Это необходимо, например, для автоматического определения клиентом COM-порта, к которому подключен прибор, без нарушения работоспособности других приборов/устройств, подключенных к остальным портам ПК.

Пакеты имеют переменную длину, но не могут быть меньше 8 байт (заголовок пакета должен быть всегда). Исходящий от клиента - не может превышать 4 КБайт. Исходящие от прибора – не более 8 КБайт. Однако при работе в потоковом варианте возможен сбой в работе буфера и при меньших размерах входящих пакетов, если прибор не успевает обрабатывать входящие сообщения. В полудуплексном варианте работы – такой сбой исключен.

Также, пакет должен содержать четное число байт. Это необходимо для совместимости с интерфейсом Ethernet и поддержкой протоколов входящих в TCP/IP стек.

Пакеты разделяются между собой таймаутами (простоями) на шине, равными примерно времени передачи 10-12 байт на текущей скорости. В случае, если превышена максимальная длина пакета или произошел сбой буфера приема, то прибор ожидает окончание пакета (таймаут в 10-12 байт), после чего обрабатывают возникшую ошибку.

Все контрольные суммы имеют размер 2 байта и рассчитываются согласно общепринятому стандарту (см. RFC 1071).

2. Описание пакета.

Обмен происходит с помощью пакетов. Все пакеты (как запросные, так и ответные)  имеют одинаковые поля. Пакет имеет вид:

1            2               3               4              5              6                7               8                9

Frame type

Addr Device

Command

Length of data

CRC (header)

Data

CRC  (data)

Packet ID

Reserved

Static Header                                                                  Data

Первые 7 полей образуют статический заголовок размером 12 байт. Этот заголовок является обязательным элементом. Последние 2 поля образуют поле для передачи данных – это необязательный элемент, размер которого может варьироваться.

1) Frame Type (1 byte).

Тип пакета – это число (1 байт), которое определяет направление пакета. Сообщения отсылаемые сервером маркируются числом 0x7B. От прибора к серверу – 0x7A. В случае, если приборы образуют элементарную сеть, то исходящий от сервера пакет принимается всеми приборами, но отвечает серверу только тот прибор, чей адрес был указан в этом пакете. Остальные приборы штатно принимают исходящий от сервера пакет без каких-либо действий. При исходящем пакете от прибора (в случае элементарной сети), этот пакет также полностью принимают как сервер, так и другие приборы, но они также игнорируют данный пакет.

2) Addr Device (1 byte).

Адрес прибора – это число (1 байт), которое соответствует адресу прибора, который абсолютно необходим при работе в элементарных сетях.

3) Command (2 byte).

Каждое сообщение содержит код команды (2 байта). Это число, определяет действия, которые необходимо выполнить прибору по требованию сервера. Прибор, отвечая на команду с кодом “X”, отсылая ответный пакет помещает в это поле ответный код команды “X+0x8000” – если команда обработана верно, либо указывает в этом поле код ошибки. Соответственно общее пространство кодов команд имеет  следующие разделы:

- 0x0000…0x7EFF – команды от клиента к прибору;

- 0x8000…0xFEFF – ответные команды прибора;

- 0xFF00…0xFFFF – коды ошибок;

4) Length of data (2 byte).

Данное поле содержит общую длину (в байтах) поля передачи данных (включая поля 8 и 9). В случае, если данные передаваться вместе с этим пакетом не будут, данное поле должно быть равно 0.

5) Packet ID (2 byte).

Идентификационный номер пакета. Клиент может в пакетах-запросах  проставлять их уникальный ID, тогда прибор в ответе вернет в этом поле проставленный ID.Это нужно когда протокол пускается поверх UDP. В этом случае ответы могут приходить в разное время, и чтобы однозначно определить к какому запросу пришел ответ - смотрится его ID.

6) Reserved (2 byte).

Поле зарезервировано. Всегда = 0.

7) CRC (header) (2 byte).

В этом поле указывает контрольная сумма заголовка (2 байта).

8) Data.

В этом поле идут собственно данные. Максимальный размер данных может быть таким, чтобы общий размер пакета не превышал указанных в разделе 1 размеров. Также, данное поле должно содержать четное число байт. В случае, если необходимо передать нечетное число байт, данные расширяются добавлением в конец поля 0x00.

9) CRC (data) (2 byte).

В этом поле указывает контрольная сумма для поля данных (8) (2 байта).

3. Описание команд.

3.1. Системные команды.

3.1.1. Пинг (0x0000).

Код команды = 0x0000. Дополнительных данных нет.

Ответный код = 0x8000, без дополнительных данных.

Команда предназначена для проверки наличия канала связи между прибором и управляющей программой.

3.1.2. Блокировка клавиатуры прибора (0x0001).

Код команды = 0x0001, без дополнительной информации.

По принятию команды прибором происходит переключение (вкл/выкл) блокировки клавиатуры шумомера (перестает реагировать на нажатия клавиш). После этого становятся доступным телеметрия и управление передается управляющей программе.

3.1.3. Чтение версий прибора (0x0002).

Код команды = 0x0002, без дополнительной информации.

Ответ: код команды 0x8002, длина доп. информации = 8 байт.

| 0 | word | Версия Шумомера в формате 8.8; |
| --- | --- | --- |
| 1 | word | Версия Виброметра в формате 8.8; |
| 2 | word | Версия BIOS в формате 8.8; |
| 3 | word | CRC |

3.1.4. Установка скорости обмена по UART (0x0003).

Код команды = 0x0003, дополнительная информация = 4 байта.

0 word: 0 – 115200, 1 – 57600, 2 – 38400, 3 – 28800, 4 – 19200, 5 – 14400, 6 – 9600;

1 word: CRC;

Ответный код: 0x8003, без дополнительной информации.

Ответ на эту команду приходит на старой скорости обмена, после чего происходит переключение на новую скорость и следующая команда от управляющей программы должна быть уже на новой скорости.

3.1.5. Установка нового адреса прибора (0x0004).

Код команды = 0x0004, дополнительная информация = 4 байта.

0 word:новый адрес прибора 0…255;

1 word: CRC;

Ответный код: 0x8004, без дополнительной информации.

3.1.6. Перезагрузка (RESET) прибора (0x0005).

Код команды = 0x0005. Дополнительных данных нет.

Ответный код = 0x8005, без дополнительных данных.

3.1.7. Выключение питания прибора (0x0006).

Код команды = 0x0006. Дополнительных данных нет.

Ответный код = 0x8006, без дополнительных данных.

3.1.8. Читаем номер прибора (0x0009).

Код команды = 0x0009. Дополнительных данных нет.

Ответный код = 0x8009, дополнительная информация = 6 байта.данных.

0,1 dword – номер прибора;

1 word – CRC;

3.2. Настройки прибора.

3.2.1. Установка времени (0x0100).

Код команды = 0x0100, дополнительная информация = 6 байт.

0 word: младшая часть: 0xMMSS, где SS – секунды, MM – минуты;

1 word: старшая часть: 0x00HH, где HH – часы;

Ответный код = 0x8100, без дополнительной информации.

3.2.2. Установка даты (0x0101).

Код команды = 0x0101, дополнительная информация = 6 байт.

0 word: младшая часть: 0xMMDD, где DD – день, MM – месяц;

1 word: старшая часть: 0x00YY, где YY – год;

Ответный код = 0x8101, без дополнительной информации.

3.2.3. Настройка шаблонов для чтения данных (0x0102).

Код команды = 0x0102, дополнительная информация 324 байт.

0 word = можно составлять до 4 различных шаблонов чтения (0,1,2,3);

1-160 word = битовая маска выгружаемых параметров, 1 бит соответствует 1 параметру

161 word = CRC.

Все данные прибора находятся в информационных массивах. Всего 3 информационных массива:

0 – шумомер (первые 64 байт шаблона);

| 0 | (1/3) 20000 Hz, RMS |
| --- | --- |
| 1 | (1/3) 20000 Hz, RMS 1с |
| 2 | (резерв) |
| 3 | (1/3) 20000 Hz, EXP |
| 4 | (1/3) 20000 Hz, MIN EXP |
| 5 | (1/3) 20000 Hz, MAX EXP |
| 6 | (1/3) 10000 Hz, RMS |
| 7 | (1/3) 10000 Hz, RMS 1с |
| 8 | (резерв) |
| 9 | (1/3) 10000 Hz, EXP |
| 10 | (1/3) 10000 Hz, MIN EXP |
| 11 | (1/3) 10000 Hz, MAX EXP |
| 12 | (1/3) 5000 Hz, RMS |
| 13 | (1/3) 5000 Hz, RMS 1С |
| 14 | (резерв) |
| 15 | (1/3) 5000 Hz, EXP |
| 16 | (1/3) 5000 Hz, MIN EXP |
| 17 | (1/3) 5000 Hz, MAX EXP |
| 18 | (1/3) 2500 Hz, RMS |
| 19 | (1/3) 2500 Hz, RMS 1с |
| 20 | (резерв) |
| 21 | (1/3) 2500 Hz, EXP |
| 22 | (1/3) 2500 Hz, MIN EXP |
| 23 | (1/3) 2500 Hz, MAX EXP |
| 24 | (1/3) 1250 Hz, RMS |
| 25 | (1/3) 1250 Hz, RMS 1с |
| 26 | (резерв) |
| 27 | (1/3) 1250 Hz, EXP |
| 28 | (1/3) 1250 Hz, MIN EXP |
| 29 | (1/3) 1250 Hz, MAX EXP |
| 30 | (1/3) 630 Hz, RMS |
| 31 | (1/3) 630 Hz, RMS 1с |
| 32 | (резерв) |
| 33 | (1/3) 630 Hz, EXP |
| 34 | (1/3) 630 Hz, MIN EXP |
| 35 | (1/3) 630 Hz, MAX EXP |
| 36 | (1/3) 315 Hz, RMS |
| 37 | (1/3) 315 Hz, RMS 1с |
| 38 | (резерв) |
| 39 | (1/3) 315 Hz, EXP |
| 40 | (1/3) 315 Hz, MIN EXP |
| 41 | (1/3) 315 Hz, MAX EXP |
| 42 | (1/3) 160 Hz, RMS |
| 43 | (1/3) 160 Hz, RMS 1с |
| 44 | (резерв) |
| 45 | (1/3) 160 Hz, EXP |
| 46 | (1/3) 160 Hz, MIN EXP |
| 47 | (1/3) 160 Hz, MAX EXP |
| 48 | (1/3) 80 Hz, RMS |
| 49 | (1/3) 80 Hz, RMS 1с |
| 50 | (резерв) |
| 51 | (1/3) 80 Hz, EXP |
| 52 | (1/3) 80 Hz, MIN EXP |
| 53 | (1/3) 80 Hz, MAX EXP |
| 54 | (1/3) 40 Hz, RMS |
| 55 | (1/3) 40 Hz, RMS 1с |
| 56 | (резерв) |
| 57 | (1/3) 40 Hz, EXP |
| 58 | (1/3) 40 Hz, MIN EXP |
| 59 | (1/3) 40 Hz, MAX EXP |
| 60 | (1/3) 16000 Hz, RMS |
| 61 | (1/3) 16000 Hz, RMS 1с |
| 62 | (резерв) |
| 63 | (1/3) 16000 Hz, EXP |
| 64 | (1/3) 16000 Hz, MIN EXP |
| 65 | (1/3) 16000 Hz, MAX EXP |
| 66 | (1/3) 8000 Hz, RMS |
| 67 | (1/3) 8000 Hz, RMS 1с |
| 68 | (резерв) |
| 69 | (1/3) 8000 Hz, EXP |
| 70 | (1/3) 8000 Hz, MIN EXP |
| 71 | (1/3) 8000 Hz, MAX EXP |
| 72 | (1/3) 4000 Hz, RMS |
| 73 | (1/3) 4000 Hz, RMS 1с |
| 74 | (резерв) |
| 75 | (1/3) 4000 Hz, EXP |
| 76 | (1/3) 4000 Hz, MIN EXP |
| 77 | (1/3) 4000 Hz, MAX EXP |
| 78 | (1/3) 2000 Hz, RMS |
| 79 | (1/3) 2000 Hz, RMS 1с |
| 80 | (резерв) |
| 81 | (1/3) 2000 Hz, EXP |
| 82 | (1/3) 2000 Hz, MIN EXP |
| 83 | (1/3) 2000 Hz, MAX EXP |
| 84 | (1/3) 1000 Hz, RMS |
| 85 | (1/3) 1000 Hz, RMS 1с |
| 86 |  |
| 87 | (1/3) 1000 Hz, EXP |
| 88 | (1/3) 1000 Hz, MIN EXP |
| 89 | (1/3) 1000 Hz, MAX EXP |
| 90 | (1/3) 500 Hz, RMS |
| 91 | (1/3) 500 Hz, RMS 1с |
| 92 | (резерв) |
| 93 | (1/3) 500 Hz, EXP |
| 94 | (1/3) 500 Hz, MIN EXP |
| 95 | (1/3) 500 Hz, MAX EXP |
| 96 | (1/3) 250 Hz, RMS |
| 97 | (1/3) 250 Hz, RMS 1с |
| 98 | (резерв) |
| 99 | (1/3) 250 Hz, EXP |
| 100 | (1/3) 250 Hz, MIN EXP |
| 101 | (1/3) 250 Hz, MAX EXP |
| 102 | (1/3) 125 Hz, RMS |
| 103 | (1/3) 125 Hz, RMS 1с |
| 104 | (резерв) |
| 105 | (1/3) 125 Hz, EXP |
| 106 | (1/3) 125 Hz, MIN EXP |
| 107 | (1/3) 125 Hz, MAX EXP |
| 108 | (1/3) 63 Hz, RMS |
| 109 | (1/3) 63 Hz, RMS 1с |
| 110 | (резерв) |
| 111 | (1/3) 63 Hz, EXP |
| 112 | (1/3) 63 Hz, MIN EXP |
| 113 | (1/3) 63 Hz, MAX EXP |
| 114 | (1/3) 31 Hz, RMS |
| 115 | (1/3) 31 Hz, RMS 1с |
| 116 | (резерв) |
| 117 | (1/3) 31 Hz, EXP |
| 118 | (1/3) 31 Hz, MIN EXP |
| 119 | (1/3) 31 Hz, MAX EXP |
| 120 | (1/3) 12500 Hz, RMS |
| 121 | (1/3) 12500 Hz, RMS 1с |
| 122 | (резерв) |
| 123 | (1/3) 12500 Hz, EXP |
| 124 | (1/3) 12500 Hz, MIN EXP |
| 125 | (1/3) 12500 Hz, MAX EXP |
| 126 | (1/3) 6300 Hz, RMS |
| 127 | (1/3) 6300 Hz, RMS 1с |
| 128 | (резерв) |
| 129 | (1/3) 6300 Hz, EXP |
| 130 | (1/3) 6300 Hz, MIN EXP |
| 131 | (1/3) 6300 Hz, MAX EXP |
| 132 | (1/3) 3150 Hz, RMS |
| 133 | (1/3) 3150 Hz, RMS 1с |
| 134 | (резерв) |
| 135 | (1/3) 3150 Hz, EXP |
| 136 | (1/3) 3150 Hz, MIN EXP |
| 137 | (1/3) 3150 Hz, MAX EXP |
| 138 | (1/3) 1600 Hz, RMS |
| 139 | (1/3) 1600 Hz, RMS 1с |
| 140 | (резерв) |
| 141 | (1/3) 1600 Hz, EXP |
| 142 | (1/3) 1600 Hz, MIN EXP |
| 143 | (1/3) 1600 Hz, MAX EXP |
| 144 | (1/3) 800 Hz, RMS |
| 145 | (1/3) 800 Hz, RMS 1с |
| 146 | (резерв) |
| 147 | (1/3) 800 Hz, EXP |
| 148 | (1/3) 800 Hz, MIN EXP |
| 149 | (1/3) 800 Hz, MAX EXP |
| 150 | (1/3) 400 Hz, RMS |
| 151 | (1/3) 400 Hz, RMS 1с |
| 152 | (резерв) |
| 153 | (1/3) 400 Hz, EXP |
| 154 | (1/3) 400 Hz, MIN EXP |
| 155 | (1/3) 400 Hz, MAX EXP |
| 156 | (1/3) 200 Hz, RMS |
| 157 | (1/3) 200 Hz, RMS 1с |
| 158 | (резерв) |
| 159 | (1/3) 200 Hz, EXP |
| 160 | (1/3) 200 Hz, MIN EXP |
| 161 | (1/3) 200 Hz, MAX EXP |
| 162 | (1/3) 100 Hz, RMS |
| 163 | (1/3) 100 Hz, RMS 1с |
| 164 | (резерв) |
| 165 | (1/3) 100 Hz, EXP |
| 166 | (1/3) 100 Hz, MIN EXP |
| 167 | (1/3) 100 Hz, MAX EXP |
| 168 | (1/3) 50 Hz, RMS |
| 169 | (1/3) 50 Hz, RMS 1с |
| 170 | (резерв) |
| 171 | (1/3) 50 Hz, EXP |
| 172 | (1/3) 50 Hz, MIN EXP |
| 173 | (1/3) 50 Hz, MAX EXP |
| 174 | (1/3) 25 Hz, RMS |
| 175 | (1/3) 25 Hz, RMS 1с |
| 176 | (резерв) |
| 177 | (1/3) 25 Hz, EXP |
| 178 | (1/3) 25 Hz, MIN EXP |
| 179 | (1/3) 25 Hz, MAX EXP |
| 180 | (1/1) 16000 Hz, RMS |
| 181 | (1/1) 16000 Hz, RMS 1с |
| 182 | (резерв) |
| 183 | (1/1) 16000 Hz, EXP |
| 184 | (1/1) 16000 Hz, MIN EXP |
| 185 | (1/1) 16000 Hz, MAX EXP |
| 186 | (1/1) 8000 Hz, RMS |
| 187 | (1/1) 8000 Hz, RMS 1с |
| 188 | (резерв) |
| 189 | (1/1) 8000 Hz, EXP |
| 190 | (1/1) 8000 Hz, MIN EXP |
| 191 | (1/1) 8000 Hz, MAX EXP |
| 192 | (1/1) 4000 Hz, RMS |
| 193 | (1/1) 4000 Hz, RMS 1с |
| 194 | (резерв) |
| 195 | (1/1) 4000 Hz, EXP |
| 196 | (1/1) 4000 Hz, MIN EXP |
| 197 | (1/1) 4000 Hz, MAX EXP |
| 198 | (1/1) 2000 Hz, RMS |
| 199 | (1/1) 2000 Hz, RMS 1с |
| 200 | (резерв) |
| 201 | (1/1) 2000 Hz, EXP |
| 202 | (1/1) 2000 Hz, MIN EXP |
| 203 | (1/1) 2000 Hz, MAX EXP |
| 204 | (1/1) 1000 Hz, RMS |
| 205 | (1/1) 1000 Hz, RMS 1с |
| 206 | (резерв) |
| 207 | (1/1) 1000 Hz, EXP |
| 208 | (1/1) 1000 Hz, MIN EXP |
| 209 | (1/1) 1000 Hz, MAX EXP |
| 210 | (1/1) 500 Hz, RMS |
| 211 | (1/1) 500 Hz, RMS 1с |
| 212 | (резерв) |
| 213 | (1/1) 500 Hz, EXP |
| 214 | (1/1) 500 Hz, MIN EXP |
| 215 | (1/1) 500 Hz, MAX EXP |
| 216 | (1/1) 250 Hz, RMS |
| 217 | (1/1) 250 Hz, RMS 1с |
| 218 | (резерв) |
| 219 | (1/1) 250 Hz, EXP |
| 220 | (1/1) 250 Hz, MIN EXP |
| 221 | (1/1) 250 Hz, MAX EXP |
| 222 | (1/1) 125 Hz, RMS |
| 223 | (1/1) 125 Hz, RMS 1с |
| 224 | (резерв) |
| 225 | (1/1) 125 Hz, EXP |
| 226 | (1/1) 125 Hz, MIN EXP |
| 227 | (1/1) 125 Hz, MAX EXP |
| 228 | (1/1) 63 Hz, RMS |
| 229 | (1/1) 63 Hz, RMS 1с |
| 230 | (резерв) |
| 231 | (1/1) 63 Hz, EXP |
| 232 | (1/1) 63 Hz, MIN EXP |
| 233 | (1/1) 63 Hz, MAX EXP |
| 234 | (1/1) 31 Hz, RMS |
| 235 | (1/1) 31 Hz, RMS 1с |
| 236 | (резерв) |
| 237 | (1/1) 31 Hz, EXP |
| 238 | (1/1) 31 Hz, MIN EXP |
| 239 | (1/1) 31 Hz, MAX EXP |
| 240 | (Lin) RMS |
| 241 | (Lin) RMS 1с |
| 242 | (резерв) |
| 243 | (Lin) SLOW |
| 244 | (Lin) MIN SLOW |
| 245 | (Lin) MAX SLOW |
| 246 | (Lin) FAST |
| 247 | (Lin) MIN FAST |
| 248 | (Lin) MAX FAST |
| 249 | (Lin) IMP |
| 250 | (Lin) MIN IMP |
| 251 | (Lin) MAX IMP |
| 252 | (C) RMS |
| 253 | (C) RMS 1с |
| 254 | (резерв) |
| 255 | (C) SLOW |
| 256 | (C) MIN SLOW |
| 257 | (C) MAX SLOW |
| 258 | (C) FAST |
| 259 | (C) MIN FAST |
| 260 | (C) MAX FAST |
| 261 | (C) IMP |
| 262 | (C) MIN IMP |
| 263 | (C) MAX IMP |
| 264 | (A) RMS |
| 265 | (A) RMS 1с |
| 266 | (резерв) |
| 267 | (A) SLOW |
| 268 | (A) MIN SLOW |
| 269 | (A) MAX SLOW |
| 270 | (A) FAST |
| 271 | (A) MIN FAST |
| 272 | (A) MAX FAST |
| 273 | (A) IMP |
| 274 | (A) MIN IMP |
| 275 | (A) MAX IMP |
| 276 | (G) RMS |
| 277 | (G) RMS 1с |
| 278 | (резерв) |
| 279 | (G) SLOW |
| 280 | (G) MIN SLOW |
| 281 | (G) MAX SLOW |
| 282 | (G) EXP30 |
| 283 | (G) MIN EXP30 |
| 284 | (G) MAX EXP30 |
| 285 | (LinIS) RMS |
| 286 | (LinIS) RMS 1с |
| 287 | (резерв) |
| 288 | (LinIS) SLOW |
| 289 | (LinIS) MIN SLOW |
| 290 | (LinIS) MAX SLOW |
| 291 | (LinIS) EXP30 |
| 292 | (LinIS) MIN EXP30 |
| 293 | (LinIS) MAX EXP30 |
| 294 | (1/1 IS) 16 Hz RMS |
| 295 | (1/1 IS) 16 Hz RMS 1с |
| 296 | (резерв) |
| 297 | (1/1 IS) 16 Hz SLOW |
| 298 | (1/1 IS) 16 Hz MIN SLOW |
| 299 | (1/1 IS) 16 Hz MAX SLOW |
| 300 | (1/1 IS) 16 Hz EXP30 |
| 301 | (1/1 IS) 16 Hz MIN EXP30 |
| 302 | (1/1 IS) 16 Hz MAX EXP30 |
| 303 | (1/1 IS) 8 Hz RMS |
| 304 | (1/1 IS) 8 Hz RMS 1с |
| 305 | (резерв) |
| 306 | (1/1 IS) 8 Hz SLOW |
| 307 | (1/1 IS) 8 Hz MIN SLOW |
| 308 | (1/1 IS) 8 Hz MAX SLOW |
| 309 | (1/1 IS) 8 Hz EXP30 |
| 310 | (1/1 IS) 8 Hz MIN EXP30 |
| 311 | (1/1 IS) 8 Hz MAX EXP30 |
| 312 | (1/1 IS) 4 Hz RMS |
| 313 | (1/1 IS) 4 Hz RMS 1с |
| 314 | (резерв) |
| 315 | (1/1 IS) 4 Hz SLOW |
| 316 | (1/1 IS) 4 Hz MIN SLOW |
| 317 | (1/1 IS) 4 Hz MAX SLOW |
| 318 | (1/1 IS) 4 Hz EXP30 |
| 319 | (1/1 IS) 4 Hz MIN EXP30 |
| 320 | (1/1 IS) 4 Hz MAX EXP30 |
| 321 | (1/1 IS) 2 Hz RMS |
| 322 | (1/1 IS) 2 Hz RMS 1с |
| 323 | (резерв) |
| 324 | (1/1 IS) 2 Hz SLOW |
| 325 | (1/1 IS) 2 Hz MIN SLOW |
| 326 | (1/1 IS) 2 Hz MAX SLOW |
| 327 | (1/1 IS) 2 Hz EXP30 |
| 328 | (1/1 IS) 2 Hz MIN EXP30 |
| 329 | (1/1 IS) 2 Hz MAX EXP30 |
| 330 | (1/3 IS) 20 Hz RMS |
| 331 | (1/3 IS) 20 Hz RMS 1с |
| 332 | (резерв) |
| 333 | (1/3 IS) 20 Hz SLOW |
| 334 | (1/3 IS) 20 Hz MIN SLOW |
| 335 | (1/3 IS) 20 Hz MAX SLOW |
| 336 | (1/3 IS) 20 Hz EXP30 |
| 337 | (1/3 IS) 20 Hz MIN EXP30 |
| 338 | (1/3 IS) 20 Hz MAX EXP30 |
| 339 | (1/3 IS) 10 Hz RMS |
| 340 | (1/3 IS) 10 Hz RMS 1с |
| 341 | (резерв) |
| 342 | (1/3 IS) 10 Hz SLOW |
| 343 | (1/3 IS) 10 Hz MIN SLOW |
| 344 | (1/3 IS) 10 Hz MAX SLOW |
| 345 | (1/3 IS) 10 Hz EXP30 |
| 346 | (1/3 IS) 10 Hz MIN EXP30 |
| 347 | (1/3 IS) 10 Hz MAX EXP30 |
| 348 | (1/3 IS) 5 Hz RMS |
| 349 | (1/3 IS) 5 Hz RMS 1с |
| 350 | (резерв) |
| 351 | (1/3 IS) 5 Hz SLOW |
| 352 | (1/3 IS) 5 Hz MIN SLOW |
| 353 | (1/3 IS) 5 Hz MAX SLOW |
| 354 | (1/3 IS) 5 Hz EXP30 |
| 355 | (1/3 IS) 5 Hz MIN EXP30 |
| 356 | (1/3 IS) 5 Hz MAX EXP30 |
| 357 | (1/3 IS) 2,5 Hz RMS |
| 358 | (1/3 IS) 2,5 Hz RMS 1с |
| 359 | (резерв) |
| 360 | (1/3 IS) 2,5 Hz SLOW |
| 361 | (1/3 IS) 2,5 Hz MIN SLOW |
| 362 | (1/3 IS) 2,5 Hz MAX SLOW |
| 363 | (1/3 IS) 2,5 Hz EXP30 |
| 364 | (1/3 IS) 2,5 Hz MIN EXP30 |
| 365 | (1/3 IS) 2,5 Hz MAX EXP30 |
| 366 | (1/3 IS) 16 Hz RMS |
| 367 | (1/3 IS) 16 Hz RMS 1с |
| 368 | (резерв) |
| 369 | (1/3 IS) 16 Hz SLOW |
| 370 | (1/3 IS) 16 Hz MIN SLOW |
| 371 | (1/3 IS) 16 Hz MAX SLOW |
| 372 | (1/3 IS) 16 Hz EXP30 |
| 373 | (1/3 IS) 16 Hz MIN EXP30 |
| 374 | (1/3 IS) 16 Hz MAX EXP30 |
| 375 | (1/3 IS) 8 Hz RMS |
| 376 | (1/3 IS) 8 Hz RMS 1с |
| 377 | (резерв) |
| 378 | (1/3 IS) 8 Hz SLOW |
| 379 | (1/3 IS) 8 Hz MIN SLOW |
| 380 | (1/3 IS) 8 Hz MAX SLOW |
| 381 | (1/3 IS) 8 Hz EXP30 |
| 382 | (1/3 IS) 8 Hz MIN EXP30 |
| 383 | (1/3 IS) 8 Hz MAX EXP30 |
| 384 | (1/3 IS) 4 Hz RMS |
| 385 | (1/3 IS) 4 Hz RMS 1с |
| 386 | (резерв) |
| 387 | (1/3 IS) 4 Hz SLOW |
| 388 | (1/3 IS) 4 Hz MIN SLOW |
| 389 | (1/3 IS) 4 Hz MAX SLOW |
| 390 | (1/3 IS) 4 Hz EXP30 |
| 391 | (1/3 IS) 4 Hz MIN EXP30 |
| 392 | (1/3 IS) 4 Hz MAX EXP30 |
| 393 | (1/3 IS) 2 Hz RMS |
| 394 | (1/3 IS) 2 Hz RMS 1с |
| 395 | (резерв) |
| 396 | (1/3 IS) 2 Hz SLOW |
| 397 | (1/3 IS) 2 Hz MIN SLOW |
| 398 | (1/3 IS) 2 Hz MAX SLOW |
| 399 | (1/3 IS) 2 Hz EXP30 |
| 400 | (1/3 IS) 2 Hz MIN EXP30 |
| 401 | (1/3 IS) 2 Hz MAX EXP30 |
| 402 | (1/3 IS) 12 Hz RMS |
| 403 | (1/3 IS) 12 Hz RMS 1с |
| 404 | (резерв) |
| 405 | (1/3 IS) 12 Hz SLOW |
| 406 | (1/3 IS) 12 Hz MIN SLOW |
| 407 | (1/3 IS) 12 Hz MAX SLOW |
| 408 | (1/3 IS) 12 Hz EXP30 |
| 409 | (1/3 IS) 12 Hz MIN EXP30 |
| 410 | (1/3 IS) 12 Hz MAX EXP30 |
| 411 | (1/3 IS) 6,3 Hz RMS |
| 412 | (1/3 IS) 6,3 Hz RMS 1с |
| 413 | (резерв) |
| 414 | (1/3 IS) 6,3 Hz SLOW |
| 415 | (1/3 IS) 6,3 Hz MIN SLOW |
| 416 | (1/3 IS) 6,3 Hz MAX SLOW |
| 417 | (1/3 IS) 6,3 Hz EXP30 |
| 418 | (1/3 IS) 6,3 Hz MIN EXP30 |
| 419 | (1/3 IS) 6,3 Hz MAX EXP30 |
| 420 | (1/3 IS) 3,15 Hz RMS |
| 421 | (1/3 IS) 3,15 Hz RMS 1с |
| 422 | (резерв) |
| 423 | (1/3 IS) 3,15 Hz SLOW |
| 424 | (1/3 IS) 3,15 Hz MIN SLOW |
| 425 | (1/3 IS) 3,15 Hz MAX SLOW |
| 426 | (1/3 IS) 3,15 Hz EXP30 |
| 427 | (1/3 IS) 3,15 Hz MIN EXP30 |
| 428 | (1/3 IS) 3,15 Hz MAX EXP30 |
| 429 | (1/3 IS) 1,6 Hz RMS |
| 430 | (1/3 IS) 1,6 Hz RMS 1с |
| 431 | (резерв) |
| 432 | (1/3 IS) 1,6 Hz SLOW |
| 433 | (1/3 IS) 1,6 Hz MIN SLOW |
| 434 | (1/3 IS) 1,6 Hz MAX SLOW |
| 435 | (1/3 IS) 1,6 Hz EXP30 |
| 436 | (1/3 IS) 1,6 Hz MIN EXP30 |
| 437 | (1/3 IS) 1,6 Hz MAX EXP30 |
| 438 | Battery_Level |
| 439 | Flag03 (L) |
| 440 | Flag03 (H) |
| 441 | Flag02 |
| 442 | Flag01 |
| 443 | Current_calibration |
| 444 | OVL_flags |
| 445 | OVL_Time (L) |
| 446 | OVL_Time (H) |
| 447 | measurement_time (L) |
| 448 | measurement_time (H) |
| 449 | Real_Time_samples (L) |
| 450 | Real_Time_samples (H) |
| 451 | Astronomic_Date (L) |
| 452 | Astronomic_Date (H) |
| 453 | Astronomic_Time (L) |
| 454 | Astronomic_Time (H) |
| 455 | UARTFlagControl |
| 456 | Device_ID(L) |
| 457 | Device_ID(H) |
| 458 | DISCR_FREQ(L) |
| 459 | DISCR_FREQ(H) |
| 460 | UImode |
| 461 | ExpFlag |
| 462 | CurDiap |
| 463 | AxisCorrector |
| 464 | Octaves_flag |
| 465 | Delay_OctSums_flag |
| 466 | Octaves_delay_rms |
| 467 | Octaves_delay_exp |
| 468 | Octaves_delay_exp30 |
| 469 | ThirdOct_flag |
| 470 | ThirdOctIS_flag |
| 471 | Delay_ThOctSums_flag |
| 472 | ThirdOct_delay_rms |
| 473 | ThirdOct_delay_exp |
| 474 | ThirdOct_delay_exp30 |
| 475 | Delay_ACLGSums_flag |
| 476 | ACLin_delay |
| 477 | ImpulsePercent |
| 478 | Lcpeak |
| 479 | DeltaT_for_RMS |
| 480 | Delta_RMS_flag |
| 481 | Prompting_flag |
| 482 | CurGraphPosSLM |
| 483 | CurGraphPosDBCZ |
| 484 | CurGraphPosTHOCT |
| 485 | CurGraphPosDBINF |
| 486 | CurGraphPosDBULT |
| 487 | CurGraphPosStat |
| 488 | (резерв) |
| 489 | (резерв) |
| 490 | (резерв) |
| 491 | (резерв) |
| 492 | (резерв) |
| 493 | (резерв) |
| 494 | UnderRangePercentL |
| 495 | UnderRangePercentS |
| 496 | UnderRangePercent |
| 497 | CurTablePosSLM |
| 498 | CurTablePosDBCZ |
| 499 | CurTablePosTHOCT |
| 500 | CurTablePosDBINF |
| 501 | CurTablePosDBULT |
| 502 | CurTablePosSTAT |
| 503 | (резерв) |
| 504 | (резерв) |
| 505 | (резерв) |
| 506 | (резерв) |
| 507 | (резерв) |
| 508 | (резерв) |
| 509 | (резерв) |
| 510 | (резерв) |
| 511 | CurMeasMode |

- Левая колонка – номер бита в шаблоне;

- L/H – младшее/старшее слово, если переменная занимает больше 1 слова;

- Все измерительные величины выражены в dB в формате fract 8.8;

1 – распределение (шумомер), следующие 52 байта шаблона;

2 – вибрация (1-3 канала), следующие 192 байта шаблона;

Из информационного массива можно собирать произвольный набор параметров. Номер Word в таблице информационного массива соответствует:

бит=0 – читать этот параметр,

бит=1 – читать этот параметр;

Таким образом составляется битовая маска для чтения данных (4 разных варианта = шаблона).

Пример: нам нужно скачивать dBA RMS и dBLIN RMS, используя 2-ой шаблон.

0 word = 2;

1-160 word = (1<<240) | (1<<264);

161 word = CRC;

Можно один раз настроить шаблон для чтения параметров и потом производить циклическое чтение параметров;

Ответный код = 0x8102, без дополнительной информации.

3.2.4. Чтение данных по шаблону (0x0201).

Код команды = 0x0201, дополнительная информация 4 байт.

0 word – номер шаблона для чтения (сформированный командой 0x0102;

1 word – CRC;

Пример: мы настроили шаблон как указано в описании команды 0x0102. Тогда отсылается запрос в прибор:

0 word = 2;

1 word = CRC.

Ответный код = 0x8201, дополнительная информация – переменная, зависит от выбранных параметров для скачивания.

Пример: мы настроили шаблон как указано в описании команды 0x0102. Тогда в ответ мы получим:

0 word = fract 8.8 dBLIN RMS;

1 word = fract 8.8 dBA RMS;

2 word = CRC.

3.2.5. Переключение состояний прибора (0x0208).

Код команды = 0x0208, дополнительная информация 4 байт.

0 word – код режима;

1 word – CRC;

Коды возможных состояний прибора (отображаются на экране прибора):

| Режим | Код |
| --- | --- |
| MODE_CONNECTED | 48 |
| MODE_POST_CONNECT | 49 |
| MODE_SLM | 50 |
| MODE_DBCZ | 51 |
| MODE_THOCT | 52 |
| MODE_DBINF | 53 |
| MODE_DBULT | 54 |
| MODE_STAT | 55 |
| MODE_MON | 56 |
| MODE_DBAUTO | 57 |

ВНИМАНИЕ: перед переключением состояний прибора должна быть заблокирована клавиатура прибора командой 0x0001. Иначе прибор вернет ошибку = 0xFF19 (текущая команда может быть использована только в режиме измерений).

4. Коды ошибок.

0xFF02	// фактическая длинна поля данныфх не совпадает с указанной в header'e...

0xFF05	// ошибка CRC поля данных входящего пакета...

0xFF06	// код команды выходит за допустимые пределы...

0xFF07	// принят код несуществующей команды...

0xFF10	// ошибка установки скорости передачи по UART...

0xFF11	// ошибка размера поля данных...

0xFF12	// ошибка установки системного времени...

0xFF13	// ошибка установки даты...

0xFF14	// ошибка чтения записи из памяти...

0xFF15	// ошибка номера шаблона...

0xFF16	// ошибка очистки внутренней памяти Flash...

0xFF17	// ошибка удаления - невозможно найти нужную запись...

0xFF18	// ошибка удаления выбранной записи...

0xFF19	// ошибка: текущая команда может быть использована только в режиме измерений!

0xFF1A	// ошибка: номер дипазона "out of range"...

0xFF1B	// ошибка: номер установки усреднителя "out of range"...

0xFF1C	// ошибка: значение переключения режима неверно...

0xFF1D	// ошибка: неверный код диапазона в команде установки курсора...

0xFF1E	// ошибка: значение позиции курсора в шумомерских режимах - "out of range"...

0xFF20	// ошибка: значение DeltaTRMS out of range...

0xFF21	// ошибка: при считывании калибровок номер слота задан неверно...

0xFF22	// ошибка: номер страницы свободной области Out of Range...

0xFF23	// ошибка: установка времени обратного таймера (неверное время)...

0xFF24	// ошибка: чтения из системной области Flash...

0xFF25	// ошибка: записи номинальной калибровки...

0xFF73	// ошибка: запись во Flash закончилась неудачей...